云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管（一期）建设项目竣工环境保护验收报告

建设单位：云浮市华发建材有限公司

编制单位：云浮市惠淇环保科技有限公司

2019年12月

建设单位：云浮市华发建材有限公司

法人代表:程伟刚

编制单位：云浮市惠淇环保科技有限公司

法人代表（或被授权人）:区庆

项目负责人:区庆

报告编写人：刘振杰

| 建设单位:云浮市华发建材有限公司 | 编制单位:云浮市惠淇环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话:13500027006 | 电话:13902370805 |
| 传真:-- | 传真:-- |
| 邮编:527300 | 邮编:527300 |
| 地址:云浮市云城区腰古镇亚洲石材机械城（地号 06-06-0131） | 地址:云浮市云城区金丰路威盛大酒店旁 |

目录

1．项目概况	1

2．验收依据	2

  - 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

  - 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

- 工程建设情况	2

  - 地理位置及平面布置	2

  - 建设内容	2

  - 主要原铺材料及燃料	3

  - 水源及水平衡	4

  - 生产工艺	5

  - 项目变动情况	6

- 环境保护设施	6

  - 污染物治理/处置设施	6

  - 其他环保设施	6

  - 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

- 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	10

  - 建设项目环评报告表的主要结论与建议	10

  - 审批部门审批决定	12

6．验收执行标准	13

- 验收监测内容	14

  - 环境保护设施调试效果	14

- 质量保证及质量控制	15

8.1监测分析方法	15

8.2监测仪器	15

- 8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

  - 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

- 验收监测结果	16

9.1 生产工况	16

9.2 环境保设施调试效果	16

9.3 工程建设对环境的影响	19

10验收监测结论	19

10.1验收结论	19

10.2建议	20

10.3总结论	20

11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	21

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3: 项目总平面布置图

附件1：云浮市生态环境局（云环建管〔2019〕59号）关于《云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目环境影响报告表》的批复

附件2：同创伟业（广东）检测技术股份有限公司检测报告TCWY检字（2019）第1112022号

附件3：现场照片

附件4：其他需要说明的事项

附件5：验收意见

附件6: 自主验收网络公示截图

- 1、项目概况

项目名称：云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万吨石子建设项目（一期）

投资总额：180万元

建设单位：云浮市华发建材有限公司

项目地点：云浮市云城区腰古镇亚洲石材机械城（地号 06-06-0131）

占地面积：4500平方米

建筑面积：1135平方米，其中办公室30平方米、休息室60平方米，生产车间约1045平方米

项目四至情况：项目东面为其他厂房，南面为空地，西面为山头，北面隔入厂道路，项目四至图见附图2

项目性质：砼结构构件制造、商品混凝土加工；石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造砖瓦制造；石墨及其他非金属矿物制品；废旧资源（含生物质）加工、再生利用；新建

开工时间：2019年11月

环评报告表编制完成时间：2019年6月

环评审批部门：云浮市生态环境局

云浮市华发建材有限公司建设项目位于云浮市云城区腰古镇亚洲石材机械城（地号06-06-0131），占地面积为4500m2，年生产环保水泥砖100万块、石子1万吨和1万件水泥管。本项目为一期验收，年生产环保水泥砖100万块、石子1万吨。项目环评报批总投资180万元，其中环保投资35万元，占总投资的19.44%。一期实际总投资120万，其中环保投资15万，占总投资的12.5%。

项目于2019年6月18日获云浮市生态环境局审批，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目试生产（运行）期间，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编写。根据云浮市华发建材有限公司的委托云浮市惠淇环保科技有限公司、同创伟业（广东）检测技术股份有限公司对云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目（一期）（以下简称“本项目”）开展竣工环境环保验收监测工作。2019年09月12-13日云浮市惠淇环保科技有限公司、同创伟业（广东）检测技术股份有限公司对本项目厂界噪声、生产废气、生产工况进行监测，根据同创伟业（广东）检测技术股份有限公司的监测报告（报告编号：TCWY检字（2019）第1112022）结果，对项目环保处理设施排污达标情况进行分析说明，形成本项目竣工验收报告。

- 2、验收依据

- 2.1、建设项目环境保护相关法律、法规、规章

    - 《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订；

    - 《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1；

    - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

    - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

    - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015.4.24；

    - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

    - 《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》，环办[2003]25号，2003.3；

- 2.2、建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订），2017.10.1；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号，2017.11.20；

- 《云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目（一期）环境影响报告表》（2019年6月）；

- 关于云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目环境影响报告表的批复   云环建管〔2019〕59号；

- 3、工程建设情况

- 3.1、地理位置及平面布置

云浮市华发建材有限公司拟建“云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目”（简称“本项目”），本项目为一期验收，年生产环保水泥砖100万块、石子1万吨。本项目位于云浮市云城区腰古镇亚洲石材机械城（地号06-06-0131），用地中心地理坐标为所在地中心地理坐标：N22°53′56”，E112°14′21”。项目项目东面为其他厂房，南面为空地，西面为山头，北面隔入厂道路，项目四至图见附图2。

- 3.2、建设内容

- 3.2.1、产品方案及生产规模

本项目为一期验收，年生产环保水泥砖100万块、石子1万吨。项目环评报批总投资180万元，其中环保投资35万元，占总投资的19.44%。一期实际总投资120万，其中环保投资15万，占总投资的12.5%。

- 3.2.2、项目工程内容

项目具体建设工程组成如表1所示。

表1项目主要工程内容组成一览表

| 序号 | 项目分类 | 具体建 设内容 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设规模 | 建设规模 |  |
| 1 | 主体工程 | 破碎生产线、环保水泥砖生产线、石材边角料临时堆放区、成品临时晒场 | 年产环保水泥砖100万块、水泥管1万件、1万吨石子 | 年产环保水泥砖100万块、1万吨石子 | 与环评减少、本项目为一期验收 |
| 2 | 辅助工程 | 办公室 | 项目设1个办公室，位于门口旁，建筑面积约30m2 | 项目设1个办公室，位于门口旁，建筑面积约30m2 | 与环评一致 |
|  |  | 宿舍 | 位于办公室旁， 占地面积60m2 | 位于办公室旁， 占地面积60m2 | 与环评一致 |
|  |  | 卫生间 | 位于办公室旁， 占地面积8m2 | 位于办公室旁， 占地面积8m2 | 与环评一致 |
| 3 | 公用工程 | 供排水系统 | 深水井， 年用水3952m3/a | 深水井， 年用水3952m3/a | 与环评一致 |
|  |  | 供电系统 | 市政供电网， 年耗电2万kW∙h | 市政供电网， 年耗电2万kW∙h | 与环评一致 |
| 4 | 环保工程 | 废气治理设施 | 布袋除尘、15米排气筒排放 | 沉淀池 | 废气处理方式改变，处理效果更好 |
|  |  | 三级化粪池 | 处理生活污水112m3/a | 处理生活污水112m3/a | 与环评一致 |

- 3.2.3、劳动定员及劳动制度

本项目劳动定员共计12人，均不食宿；本项目工作实行1班8小时工作制，每年生产200天，年生产时间1600小时。本项目不设置厨房，工作餐由附近餐厅配送。

- 3.2.4、给排水系统

根据业主提供资料，项目用水主要来自于深水井，本项目年补充水量约为年用水3952m3/a，生产用水量约为3842m3/a，生活用水量约为112m3/a。

3.3、主要原铺材料及产品规模

本项目主要生产设备详见表2。

表2 主要生产设备一览表

| 序号 | 生产设备名称 | 原环评及批复数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保砖机 | 1套 | 1套 | 与环评一致 |
| 2 | 破碎生产机 | 1套 | 1套 | 与环评一致 |
| 3 | 水泥制管机 | 1套 | 0 | 与环评减少，本项目为一期验收，水泥制管机为二期建设 |
| 4 | 叉车 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 5 | 铲车 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 6 | 水泥罐 | 2座 | 1座 | 与环评减少，本项目为一期验收，另一座水泥罐为水泥制管机配套 |

本项目主要原辅材料消耗量见表3。

表3 项目主要原辅材料消耗量

| 序号 | 生产线 | 原辅材名称 | 环评消耗量 | 实际消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎筛分生产线 | 石材边角料 | 30000吨 | 30000吨 | 与环评一致 |
| 2 | 环保水泥砖生产线 | 细砂 | 1200吨 | 1200吨 | 与环评一致 |
| 3 |  | 石粉砂 | 2400吨 | 2400吨 | 与环评一致 |
| 4 |  | 水泥 | 1200吨 | 1200吨 | 与环评一致 |
| 5 |  | 石材边角料 | 30000吨 | 30000吨 | 与环评一致 |

本项目主要产品及年产量表见表4。

表4 项目主要产品及年产量

| 序号 | 产品名称 | 环评报批年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保水泥砖 | 100万块 | 100万块 | 与环评一致 |
| 2 | 石子 | 10000吨 | 10000吨 | 与环评一致 |

- 3.4、水源及水平衡

本项目用水主要为员工办公生活用水和生产用水，用水来源主要为深水井。本项目总用水量约为3952m3/a。其中，生产用水量约为3840m3/a，生活用水量约为112m3/a。

3.5、生产工艺

本项目实际生产工艺流程见图1。

图1 破碎生产工艺流程

工艺流程说明：

石材边角料从周边石材加工企业收集，由汽车运输进厂，临时堆放在露天堆场内，再由装载机喂入卸车坑，经振动给料机喂入破碎机中，经破碎处理后的石料由输送带送入振动筛中进行筛分工序，根据其粒径、质量不同，分为三个类别出料，分别为石子、细砂、石粉砂三类。

图2 环保水泥砖生产工艺流程

计量配料：细砂、石粉砂分别由铲车运输至入料斗，原料经电子称计量后，经落入搅拌机上料皮带上；同时水泥在水泥筒仓经过螺旋输送至下料斗，再经电子称计量后落入搅拌机上料皮带上；将原料细砂、石粉砂、水泥等根据一定配比送入搅拌机。混合搅拌：经上述配料完成后，开动搅拌机，将原料预先干搅，水经计量后加入搅拌机内与物料充分混合搅拌，搅拌机在规定的时间内将其搅拌好。

压砖成型：托板由自动整板供板机送到模具下部的底板上，搅拌均匀后的浆料由布料机倒入全自动砌块成型机进行液压振动成型，压制成型后的模具抬起将模具和压制成型的砌块分离；

出砖：砌块分离后的湿坯由托板承接，由送砖机自动出砖，并由输送带传送至简易式码垛机（又称落板机、叠板机）自动完成落板、叠板过程，将整板砖坯自动叠板6~7层；

晾晒、养护：用叉车将叠好的半成品水泥砖运至临时晒场进行晾晒硬化。常温养护24小时后，可将初步凝固的坯体从托板取下，用人工把砖块放置于堆场叠好进行自然养护，并每天浇水，一般需要养护7~8天即可出售。

表5 本项目现有生产工艺产污环节一览表

| 名称 | 符号代表 | 产污环节 | 污染源名称 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 生产过程中 | 喷淋废水 | COD、颗粒物等 |
|  | W2 | 办公生活过程中 | 办公生活污水 | COD、氨氮等 |
| 废气 | S1 | 生产过程中 | 粉尘 | 颗粒物 |
| 固体废物 | S1 | 生产过程中 | 粉尘 | 喷淋塔沉渣 |
|  | S2 | 办公生活过程 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
| 噪声 | N | 生产过程中破碎、搅拌、挤压等设备 |  | Leq（dB） |

3.6、项目变动情况

该项目实际建设情况与环境影响报告表及其审批部门审批决定要求基本一致，且建设地点、生产工艺都未发生重大变动的情况，本项目为一期验收，年生产环保水泥砖100万块、石子1万吨。项目环评报批总投资180万元，其中环保投资35万元，占总投资的19.44%。一期实际总投资120万，其中环保投资15万，占总投资的12.5%。环保设施方面，本项目所用的水泥采用密封的散装车运至厂内，采用全封闭进仓方式，通过车载气泵由管道密闭输送至筒仓。水泥输送过程中，由于受气流冲击，仓顶排气孔会产生一定的粉尘，环评计划1#水泥罐仓顶排气孔连接一套袋式除尘器，1#水泥罐处理后的粉尘经仓顶排气孔G1高空排放，建设单位考虑到实际需要，将原仓顶排气孔G1通过管道引至水泥罐旁的沉淀池对废水进行水化，处理效率更高效，产生的废水定期清理用于环保砖生产工艺。

4、环境保护设施

- 4.1、污染物治理/处置设施

- 4.1.1、废水

（1）、生活用水

本项目年运行200天，劳动定员12人，其中有2人在项目厂区范围内住宿。本项目员工生活用水参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中的机关事业单位办公楼有食堂和浴室的生活用水定额按80L/人·日计算，无食堂和浴室的生活用水定额按40L/人·日计算，则员工生活用水量为0.56m3/d（即112m3/a）。

（2）、生产用水

A、原料搅拌用水

本项目环保水泥砖砖生产线原料混合搅拌制浆过程中需添加一定的水量，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）的要求，“砖瓦、石材等建筑材料制造”行业中机制红砖产品的工业用水定额为2.4m3/万块，本项目年产环保水泥砖100万块，则本项目搅拌用水总量约为2642m3/a，本项目年运行200天，则每天搅拌用水量为13.2m3。本项目环保水泥砖砖生产线原料混合搅拌制浆过程中需添加的水分较少，这些水大部分进入环保水泥砖中，少部分在自然晾干时蒸发，正常情况下无生产性废水排放。

B、产品养护用水

本项目成型后的环保水泥砖切块为保持强度，一般需要自然养护。自然养护方法为堆放至临时晒场日光自然养护，养护期间需要定期洒水，类比同类项目，养护用水量约为5m3/d，即1000m3/a。此类水全部蒸发，正常情况下无生产性废水排放。

C、喷淋除尘用水

本项目生产车间产尘节点采用喷淋除尘，类比同类项目，喷淋除尘用水约为1m3/d，即200m3/a。此类水仅增加物料表面含水率使其不易起尘，正常情况下无生产性废水排放。

- 4.1.2、废气

本项目运营期废气主要为水泥罐进料产生的粉尘、石材边角料下料时产生的粉尘、石材边角料破碎筛分过程产生的粉尘及物料运输扬尘，呈无组织排放。

本项目1#水泥罐筒仓粉尘经仓顶通过管道引至水泥罐旁的沉淀池对废水进行水化；石材边角料下料工序设置降尘喷水装置；破碎和筛分生产线设置在生产车间内，使破碎机和筛分机处于一个半封闭的空间内，建设单位通过规范作业，在主要产尘节点安装喷雾设施，且对破碎机、振动筛进料口和出料口采用喷雾装置除尘，以水雾形式对石材边角料及产品进行洒水，以减少粉尘的扩散，增加沉降量；建设单位对项目厂区地面及道路进行硬化、对运输物料进行加盖帆布并限制车速、禁止超载、定期洒水并清扫路面等措施有效减少道路扬尘。

监测结果表明，本项目厂界无组织排放粉尘的满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)无组织排放监控浓度限值标准。本项目无组织排放废气不会对周边环境产生明显影响。

- 4.1.3、噪声

本项目采取白天一班8小时生产制，噪声主要来自于环保砖机、破碎生产机、叉车、铲车等设备运行产生的噪声，通过对生产车间合理布局，并对相应生产设备设置防震装置、基础固定等措施后，项目边界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。

- 4.1.4、固（液）体废物

本项目营运期产生的固体废物主要是员工生活垃圾、一般固体废物（包括石材边角料破碎筛分过程产生的不合格产品、环保水泥砖压制成型产生的不合格产品和沉淀池的沉渣），生活垃圾收集后由环卫部门上门收集处理，一般固体废物回用于生产。

4.2、其他环境环保设施

4.2.1、环境风险防范设施

无

4.2.2、规范化排污口、监测设施及在线监测装置

无

4.2.3、其他设施

无

4.3、环保设施投资及“三同时”落实情况

- 4.3.1、环保设施投资

项目环评报批总投资180万元，其中环保投资35万元，占总投资的19.44%。一期实际总投资120万，其中环保投资15万，占总投资的12.5%，具体环境保护的投资内容见表6。

表6 环保投资一览表

| 项目 | 废水 | 废气 | 噪声 | 固废 | 绿化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资额（万元） | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 |

- 4.3.2、“三同时”落实情况

项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表见7

表7 环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表

| 环境 要素 | 污染 工序 | 污染因子 | 环评时环保措施 | 实际落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水污染物 | 日常 生活 | 生活污水：CODcr、BOD5 SS、氨氮等 | 三级化粪池；生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，定期抽池，由槽罐车清掏外运，用作厂区周边山林树木的灌溉用水 | 三级化粪池；生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，定期抽池，由槽罐车清掏外运，用作厂区周边山林树木的灌溉用水 | 与环评一致 |
|  | 生产 过程 | 生产废水：CODcr、BOD5 SS、氨氮等 | 正常情况下无 生产性废水排放 | 正常情况下无 生产性废水排放 | 与环评一致 |
| 大气污染物 | 生产 过程 | 无组织： 颗粒物 | 自然通风 | 自然通风 | 与环评一致 |
|  | 生产 过程 | 有组织： 颗粒物 | 1#水泥罐仓顶排气孔连接一套袋式除尘器，1#水泥罐处理后的粉尘经仓顶排气孔G1高空排放 | 建设单位考虑到实际需要，将原仓顶排气孔G1通过管道引至水泥罐旁的沉淀池对废水进行水化，处理效率更高效 | 由于建设项目废气治理设施变动，项目废气有组织排放变为无组织排放 |
| 噪声 | 生产 设备 | 噪声 | 采用车间墙体隔声、防震装置、基础固定 | 采用车间墙体隔声、防震装置、基础固定 | 与环评一致 |
| 固体 废物 | 生活 垃圾 | 分类收集、 分类处置 | 由环卫部门统 一收集处理 | 由环卫部门统 一收集处理 | 与环评一致 |
|  | 生产 过程 | 石材边角料破碎筛分过程产生的不合格产品,环保水泥砖压制成型产生不合格产品 | 回用到生产中 | 回用到生产中 | 与环评一致 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | -- | 回用于生产 | 与环评一致 |
| 绿化 | \ | \ | 项目周边种植绿化 | 项目周边种植绿化 | 与环评一致 |

- 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1、建设项目环评报告表的主要结论与建议

- 5.1.1、废水

(1)、生产用水

A、原料搅拌用水

本项目环保水泥砖砖生产线原料混合搅拌制浆过程中需添加一定的水量，本项目环保水泥砖砖生产线原料混合搅拌制浆过程中需添加的水分较少，这些水大部分进入环保水泥砖中，少部分在自然晾干时蒸发，正常情况下无生产性废水排放。

B、产品养护用水

本项目成型后的环保水泥砖切块为保持强度，一般需要自然养护。自然养护方法为堆放至临时晒场日光自然养护，养护期间需要定期洒水，此类水全部蒸发，正常情况下无生产性废水排放。

C、喷淋除尘用水

本项目生产车间产尘节点采用喷淋除尘，类比同类项目，喷淋除尘用水约为1m3/d，即200m3/a。此类水仅增加物料表面含水率使其不易起尘，正常情况下无生产性废水排放。

（2）、生活污水

本项目生活污水经三级化粪池处理后，本项目员工生活污水经三级化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，由槽污罐车清掏外运，用作厂区周边山林树木的灌溉用水。因此，本项目水污染物不会对周边环境产生明显影响。

- 5.1.2、废气

- 本项目废气主要为水泥罐进料产生的粉尘、石材边角料下料时产生的粉尘、石材边角料破碎筛分过程产生的粉尘及物料运输扬尘。水泥采用密封的散装车运至厂内，采用全封闭进仓方式，通过车载气泵由管道密闭输送至筒仓。水泥输送过程中，由于受气流冲击，仓顶排气孔会产生一定的粉尘，本项目原环评共设置2个水泥罐，环保水泥砖生产线1个，编号为1#水泥罐；水泥管生产线1个，编号为2#，1#、2#水泥罐仓顶排气孔各连接一套袋式除尘器，1#、2#水泥罐的高度均为15m，1#水泥罐处理后的粉尘经仓顶排气孔G1高空排放，2#水泥罐处理后的粉尘经仓顶排气孔G2高空排放。

本项目为一期验收，一期建设项目环保水泥砖生产线配套一个水泥罐仓（1#），建设单位考虑到实际需要，将原仓顶排气孔G1高空排放通过管道引至水泥罐旁的沉淀池对废气进行水化，处理效率更高效，根据现有的工艺，项目无有组织废气产生，产生的废气均为无组织废气，监测结果表明，本项目无组织废气粉尘量较少，达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)无组织排放监控浓度限值标准。无组织排放废气不会对周边环境产生明显影响。

- 5.1.3、噪声

本项目运营期噪声主要来自于环保砖机、破碎生产机、叉车、铲车等设备运行产生的噪声，噪声级在75～95dB(A)之间。通过对生产车间合理布局，并对相应生产设备设置防震装置、基础固定等措施后，使项目厂区各厂界的昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；本项目夜间不生产。因此，本项目噪声不会对周边环境产生明显影响。

- 5.1.4、固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要是员工生活垃圾、一般固体废物（包括石材边角料破碎筛分过程产生的不合格产品、环保水泥砖压制成型产生的不合格产品和沉淀池的沉渣），生活垃圾收集后由环卫部门上门收集处理，一般固体废物回用于生产。本项目产生的固废均能有效处理，对周围环境影响较小。

5.2、审批部门审批决定

本项目于2019年6月18日获得云浮市生态环境局《关于云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目环境影响报告表的批复》（云环建管〔2019〕59号），批复如下：

一、项目位于云浮市云城区腰古镇亚洲石材机械城（地号06-06-0131）,占地面积4500平方米,总投资180万元，其中环保投资35万元。项目年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管。

二、报告表对本项目实施后可能造成的环境影响分析、预测和评估符合相关导则和技术规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论基本可信。你公司应按照报告表内容组织实施。

三、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你公司应当按照国务院行政主管规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

- 6、验收执行标准

根据《云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目环境影响报告表》及《关于云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目环境影响报告表的批复》，确定该项目验收监测评价标准。

表6.1 验收执行标准见下表

| 序号 | 验收类别 | 污染工序 | 主要污染物 | 具体环保设施 | 验收标准 | 采样口/点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 员工生活 | 生活废水 | 三级化粪池 | -- | 无废水排放口，不设监测点 |
| 2 | 废气 | 水泥罐进料产生的粉尘 | 颗粒物 | 沉淀池水化 | -- | 无废气排放口，不设监测点 |
|  |  | 石材边角料下料、破碎筛分过程产生的粉尘 | 颗粒物 | 自然通风 | 满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 | 厂边界外 检测点 |
| 3 | 噪声 | 生产设 备运行 | 厂界噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 厂界外 1米 |
| 4 | 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集、 分类处置 | 交由环卫部 门统一处理 | \ |
|  |  | 生产过程 | 石材边角料破碎筛分不合格产品 | 经筛选后返回破碎生产线重新破碎直至合格 | -- | \ |
|  |  |  | 环保水泥砖不合格产品 | 收集后经砂石分离处理后可作为原料回用到生产中 | -- | \ |

7、验收监测内容

- 7.1、环境保护设施调试效果

- 7.1.1、废水

本项目为一期验收，环保水泥砖砖生产线需添加的水分较少，这些水大部分进入环保水泥砖产品中，少部分在自然晾干时蒸发；成型后的环保水泥砖切块为保持强度，一般需要自然养护。自然养护方法为堆放至临时晒场日光自然养护，养护期间需要定期洒水，此类水全部蒸发。本项目正常情况下无生产性废水产生，

- 生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，定期抽池，由槽罐车清掏外运，用作厂区周边山林树木的灌溉用水。

7.1.2、废气

7.1.2.1、无组织废气监测

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界无组织上风向参照点〇1# | 颗粒物 | 连续监测2天， 每天采样3次 |
| 2 | 厂界无组织下风向监控点〇2# |  |  |
| 3 | 厂界无组织下风向监控点〇3# |  |  |
| 4 | 厂界无组织下风向监控点〇4# |  |  |

无组织废气排放标准参考：广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

- 7.1.2.2、噪声

- 7.1.2.2.1、厂界噪声监测

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东南厂界外1米处 | Leq（A） | 连续监测2天，每天昼 间、夜间各监测1次 |
| 2 | 西南厂界外1米处 |  |  |
| 3 | 东北厂界外1米处 |  |  |

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）3类限值。

- 8、质量保证及质量控制

本公司在检测过程中，建立并实施质量保证与控制措施方案，以保证检测数据的质量。具体方案和措施如下：

- 8.1、监测分析方法

| 类别 | 项目 | 检测方法 | 检出限 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 | 电子天平AUW120D |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 35dB | 多功能声级计 AWA5680 |

- 8.2、监测仪器

监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定。

| 检测类型 | 检测因子 | 检测设备名称/型号 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 电子天平AUW120D |
| 噪声 | 厂界噪声 | 多功能声级计AWA5680 |

- 8.3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按各个监测因子的方法的要求进行。需要现场采集各个监测因子至少一个全程序空白。

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

- （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。

- （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。

- 8.4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 9、验收监测结果

- 9.1、生产工况

验收项目时生产设备及相应的环保配套设施安装完毕并且正常投入使用。该公司能遵守“三同时”制度，产生的污染物能用相应的环保处理设施进行处理，使用相对清洁的能源来进行生产，做到清洁生产。2019年9月12日至13日,云浮市惠淇环保科技有限公司对其工况检查，检查情况如下：

| 检测时间 | 产品及设施名称 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.09.12 | 石子 | 50t/d | 45t/d | 90% |
|  | 水泥环保砖 | 5000块/d | 4500t/d | 90% |
| 2019.09.13 | 石子 | 50t/d | 46t/d | 92% |
|  | 水泥环保砖 | 5000块/d | 4400t/d | 88% |

验收监测是在试生产阶段各设备及相应环保措施基本安装完善，试生产正常稳定的情况并且生产负荷达到设计的75%以上进行。

- 9.2、环境保设施调试效果

- 9.2.1、污染物达标排放监测结果

- 9.2.1.1、废水

- 项目试生产期间无生产性废水产生。

- 生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，定期抽池，由槽罐车清掏外运，用作厂区周边山林树木的灌溉用水。

因此，本项目水污染物不会对环境产生明显影响。

- 9.2.1.2、废气

9.2.1.2.1、废气气象参数

| 日期 | 检测频次 | 气温℃ | 气压kPa | 风向 | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09月10日 | 第1次 | 31.9 | 100.4 | 西北 | 1.4 |
|  | 第2次 | 33.5 | 100.1 | 西北 | 1.2 |
|  | 第3次 | 32.6 | 100.2 | 西北 | 1.0 |
| 09月11日 | 第1次 | 29.1 | 100.5 | 西北 | 1.5 |
|  | 第2次 | 33.8 | 100.4 | 西北 | 1.2 |
|  | 第3次 | 32.5 | 100.2 | 西北 | 1.1 |

9.2.1.2.2、无组织废气监测结果

| 采样位置 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月12日 |  |  | 11月13日 |  |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 上风向参照点〇1# | 颗粒物 | 0.143 | 0.125 | 0.144 | 0.143 | 0.143 | 0.161 | / |
| 下风向监控点〇2# | 颗粒物 | 0.232 | 0.233 | 0.198 | 0.213 | 0.197 | 0.234 | 1.0 |
| 下风向监控点〇3# | 颗粒物 | 0.214 | 0.198 | 0.234 | 0.232 | 0.215 | 0.233 | 1.0 |
| 下风向监控点〇4# | 颗粒物 | 0.251 | 0.215 | 0.216 | 0.213 | 0.214 | 0.197 | 1.0 |
| 样品状态 | 完好无损。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 标准限值执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值； - 2、检测布点图见附图。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 9.2.1.3、厂界噪声

| 测点编号 | 检测位置 | 检测结果Leq[dB（A）] |  |  |  | 标准限值 Leq[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月12日 |  | 11月13日 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东南厂界外一米处 | 64.6 | 44.5 | 63.2 | 42.7 | 65 | 55 |
| 2# | 西南厂界外一米处 | 62.7 | 44.0 | 62.6 | 42.8 | 65 | 55 |
| 3# | 东北厂界外一米处 | 58.6 | 43.5 | 57.3 | 43.7 | 65 | 55 |
| 气象条件 | 11月12日：天气状况：晴 风向：西南 气温：18.2~22.3℃ 风速：2.2~2.5m/s 11月13日：天气状况：晴 风向：西南 气温：18.0~22.3℃ 风速：1.9~2.2m/s |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 多功能声级计AWA5688在测量前、后均进行了现场校准，其前、后校准示值偏差不大于0.5dB； - 项目西北面与邻厂共墙，故不在项目西北面布设检测点位； - 3、标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值； - 4、检测布点图见附图。 |  |  |  |  |  |  |

- 9.2.1.4、固体废物

本项目的固体废物主要是员工生活垃圾、一般固体废物（包括石材边角料破碎筛分过程产生的不合格产品、环保水泥砖压制成型产生的不合格产品和沉淀池的沉渣），生活垃圾收集后由环卫部门上门收集处理，一般固体废物回用于生产。

9.2.2、验收监测结果

9.2.2.1、废气治理设施

本项目废气均为无组织排放，监测结果表明，本项目厂界无组织废气（颗粒物）满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小。

9.2.2.2、废水治理设施

本项目为一期验收，环保水泥砖砖生产线需添加的水分较少，这些水大部分进入环保水泥砖产品中，少部分在自然晾干时蒸发；成型后的环保水泥砖切块为保持强度，一般需要自然养护。自然养护方法为堆放至临时晒场日光自然养护，养护期间需要定期洒水，此类水全部蒸发，试生产期间无生产性废水产生。

- 生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，定期抽池，由槽罐车清掏外运，用作厂区周边山林树木的灌溉用水。本项目水污染物不会对环境产生明显影响。

因此，本项目不做废水监测评价。

9.2.2.3、厂界噪声治理设施

本项目运营期噪声主要来自于环保砖机、破碎生产机、叉车、铲车等设备运行产生的噪声，噪声级在75～95dB(A)之间。通过对生产车间合理布局，并对相应生产设备设置防震装置、基础固定等措施后，使项目厂区各厂界的昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；本项目夜间不生产。因此，本项目噪声不会对周边环境产生明显影响。

9.2.2.4、固体废物治理设施

本项目产生的固体废物主要是员工生活垃圾、一般固体废物（包括石材边角料破碎筛分过程产生的不合格产品、环保水泥砖压制成型产生的不合格产品和沉淀池的沉渣），生活垃圾收集后由环卫部门上门收集处理，一般固体废物回用于生产。

本项目产生的固废均能有效处理，对周围环境影响较小。本项目做固体废物监测评价。

9.2.2.5、污染物排放总量核算

本项目不分配总量控制指标。

9.3、工程建设对环境的影响

本项目位于云浮市云城区腰古镇亚洲石材机械城（地号 06-06-0131），项目在建设期和运营期，未收到关于该项目环保事件的投诉、处罚和纠纷。

10、验收结论

本次对云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目（一期）进行竣工环保验收，验收结论如下：

10.1.1、废水

本项目为一期验收，环保水泥砖砖生产线需添加的水分较少，这些水大部分进入环保水泥砖产品中，少部分在自然晾干时蒸发，成型后的环保水泥砖切块为保持强度，一般需要自然养护。自然养护方法为堆放至临时晒场日光自然养护，养护期间需要定期洒水，此类水全部蒸发，试生产期间无生产性废水产生。

- 生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，定期抽池，由槽罐车清掏外运，用作厂区周边山林树木的灌溉用水。本项目水污染物不会对环境产生明显影响。

因此，本项目水污染物不会对环境产生明显影响，环评及审批部门审批无设置总量控制指标。

10.1.2、废气

本项目废气均为无组织排放，监测结果表明，本项目无组织废气（颗粒物）满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小。环评及审批部门审批无设置总量控制指标。

- 10.1.3、噪声

本项目运营期噪声主要来自于环保砖机、破碎生产机、叉车、铲车等设备运行产生的噪声，噪声级在75～95dB(A)之间。通过对生产车间合理布局，并对相应生产设备设置防震装置、基础固定等措施，本项目夜间不生产，监测结果表明，项目厂界外的昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本项目噪声不会对周边环境产生明显影响。

- 10.1.4、固体废物

本项目产生的固体废物主要是员工生活垃圾、一般固体废物（包括石材边角料破碎筛分过程产生的不合格产品、环保水泥砖压制成型产生的不合格产品和沉淀池的沉渣），生活垃圾收集后由环卫部门上门收集处理，一般固体废物回用于生产。

综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述措施处理后，对周围环境基本无影响。

10.1.5、环境设施管理检查

该项目环保设施运行正常，建设项目运营期间未收到投诉、罚款和纠纷。

- 10.2、建议

加强废水处理设施管理；加强废气处理设施日常管理和维护；及时清扫散落在地面上的原辅料或成品；做好防渗工作，保持车间干燥：做好雨水导排工作，防止雨水冲刷车间；加强噪声防治工作。定期检测环保设施运行状况，定期对污染物进行检测，防止对环境的污染。

- 10.3、总结论

综上所述，云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目（一期）的各项环保设施建设到位，较好地落实了环境影响报告表及其批复提出的环保要求，现有的环保设施及措施能符合运营期的污染物排放、处置要求，满足建设项目环境保护竣工验收条件，建议验收组通过该建设项目的环保验收。

11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）	填表人（签字）	项目经办人（签字）

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | -- | 建设地点 |  | 云浮市云城区腰古镇亚洲石材机械城（地号 06-06-0131） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | - 非金属矿物制品业： - 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 - 56、石墨及其他非金属矿物制品 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | - 新建□改扩建□技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 北纬：22°53′56" 东经：112°14′21" |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产环保水泥砖100万块、1万吨石子和1万件水泥管 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产环保水泥砖100万块、1万吨石子 | 环评单位 |  | 河南金环环境影响评价有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 云浮市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 云环建管〔2019〕59号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | -- | 排污许可证申领时间 |  | -- |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | -- |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | -- | 本工程排污许可证编号 |  | -- |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 云浮市惠淇环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | -- | 验收监测时工况 |  | 92% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 35 | 所占比例（%） |  | 19.44% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 12.5% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  | 1 | 其他（万元） |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | -- |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | Nm3/h | 年平均工作时 |  | 1600 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 云浮市华发建材有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91445302MA5248D985 | 验收时间 |  | 2019.11.12011.13 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 （工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 0 | 6.53mg/m3 | 120mg/m3 | 6.53mg/m3 |  |  | 6.53mg/m3 | 6.53mg/m3 | 0 | 6.53mg/m3 | 6.53mg/m3 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附图1：项目地理位置图

附图2	项目四至及环境情况图

附图3:项目总平面布置图

附件1：云浮市生态环境局（云环建管〔2019〕59号）关于云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目环境影响报告表的批复

附件2：同创伟业（广东）检测技术股份有限公司检测报告 TCWY检字（2019）第1112022号

附件3：现场照片

| # 水泥制砖机 | # 水泥罐 |
| --- | --- |
| # 沉淀水化池 | # 环保水泥砖生产线 |
| # 破碎生产线 | # 废气治理措施 |
| # 环保砖养护场 | # 生产车间 |

附件4：其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1、设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2、施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3、验收过程简况

验收工作启动时间2019年11月，根据云浮市华发建材有限公司的委托，云浮市惠淇环保科技有限公司、同创伟业（广东）检测技术股份有限公司于2019年01月12日、13日对云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目（一期）开展环保设施验收监测工作，在2019年11月26日建设单位组织了验收会，并提出验收意见和结论。

1.4、公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

1.5、其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2、制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工。

（2）环境监测计划

企业按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，按计划进行过监测，监测结果合格。

3、整改工作情况

2019年11月26日验收会上专家提出验收意见后对建设单位进行整改，对于专家组提出的问题，建设单位迅速落实，已整改完善。

附件5：验收意见

2019年11月26日，根据中华人民共和国国务院〔2017〕第682号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）等有关要求，云浮市华发建材有限公司项目负责人在云浮市组织召开了“云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目（一期）竣工环境保护验收会”。参与检查的单位有云浮市惠淇环保科技有限公司（验收报告编制单位）、同创伟业（广东）检测技术股份有限公司（验收监测单位）（验收组名单附后面）。参检代表听取了建设单位关于项目环境保护执行情况的汇报，听取了验收监测单位关于项目验收监测情况的介绍，现场检查了项目环境保护设施的建设与运行情况，审阅并核实了有关材料。经认真讨论，形成验收检查意见如下：

一、项目基本情况

云浮市华发建材有限公司建设项目位于云浮市云城区腰古镇亚洲石材机械城（地号06-06-0131），占地面积为4500m2，项目总投资180万元，其中环保投资35万元，占总投资的19.44%，环评批复年生产环保水泥砖100万块、石子1万吨和1万件水泥管。本项目为一期验收，年生产环保水泥砖100万块、石子1万吨。项目环评报批总投资180万元，其中环保投资35万元，占总投资的19.44%。一期实际总投资120万，其中环保投资15万，占总投资的12.5%。

二、工程变动情况：

该项目实际建设情况与环境影响报告表及其审批部门审批决定要求基本一致，且建设地点、生产工艺和环保设施都未发生重大变动的情况，本项目为一期验收，年生产环保水泥砖100万块、石子1万吨。项目环评报批总投资180万元，其中环保投资35万元，占总投资的19.44%。一期实际总投资120万，其中环保投资15万，占总投资的12.5%。环保设施方面，本项目所用的水泥采用密封的散装车运至厂内，采用全封闭进仓方式，通过车载气泵由管道密闭输送至筒仓。水泥输送过程中，由于受气流冲击，仓顶排气孔会产生一定的粉尘，环评计划1#水泥罐仓顶排气孔连接一套袋式除尘器，1#水泥罐处理后的粉尘经仓顶排气孔G1高空排放，建设单位考虑到实际需要，将原仓顶排气孔G1通过管道引至水泥罐旁的沉淀池对废水进行水化，处理效率更高效。

三、项目环保执行情况

（一）废水污染防治措施。

环保水泥砖砖生产线需添加的水分较少，这些水大部分进入环保水泥砖产品中，少部分在自然晾干时蒸发；成型后的环保水泥砖切块为保持强度，一般需要自然养护。自然养护方法为堆放至临时晒场日光自然养护，养护期间需要定期洒水，此类水全部蒸发。本项目正常情况下无生产性废水产生。

- 生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，定期抽池，由槽罐车清掏外运，用作厂区周边山林树木的灌溉用水。本项目水污染物不会对环境产生明显影响。

- 本项目水污染物不会对环境产生明显影响。

（二）废气污染防治措施。

监测结果表明，本项目无组织排放的颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求，本项目废气不会对环境产生明显影响。

（三）噪声污染防治措施。

本项目运营期噪声主要来自于环保砖机、破碎生产机、叉车、铲车等设备运行产生的噪声，噪声级在75～95dB(A)之间。通过对生产车间合理布局，并对相应生产设备设置防震装置、基础固定等措施后，使项目厂区各厂界的昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；本项目夜间不生产。因此，本项目噪声不会对周边环境产生明显影响

（四）固体废物污染防治措施。

本项目产生的固体废物主要有：生活垃圾、沉淀池沉渣等。

本项目营运期产生的固体废物主要是员工生活垃圾、一般固体废物（包括石材边角料破碎筛分过程产生的不合格产品、环保水泥砖压制成型产生的不合格产品和沉淀池的沉渣），生活垃圾收集后由环卫部门上门收集处理，一般固体废物回用于生产。

综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述措施处理后，对周围环境基本无影响

四、验收监测结果

（一）验收工况。

在验收监测调查期间，项目正常运营，生产负荷为92％，符合验收监测要求。

（二）“三同时”及环评批复执行情况。

本项目于2019年4月21日委托河南金环环境影响评价对该项目进行了环境影响评价工作，并于2019年6月18日通过了云浮市生态环境局的审批。

（三）废水验收结论。

自然晾干时蒸发；成型后的环保水泥砖切块为保持强度，一般需要自然养护，自然养护方法为堆放至临时晒场日光自然养护，养护期间需要定期洒水，此类水全部蒸发。试生产期间无生产性废水产生。

- 生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，定期抽池，由槽罐车清掏外运，用作厂区周边山林树木的灌溉用水。

废水治理措施符合本次验收要求。

（四）废气验收结论。

验收监测结果表明，项目无组织废气中颗粒物浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段排放标准中的无组织排放限值要求，无组织废气监测结果符合此次验收要求。

（五）噪声验收结论。

验收监测结果表明，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准，噪声监测结果符合此次验收要求。

（六）固体废物验收结论。

本项目产生的固体废物主要是员工生活垃圾、一般固体废物（包括石材边角料破碎筛分过程产生的不合格产品、环保水泥砖压制成型产生的不合格产品和沉淀池的沉渣），生活垃圾收集后由环卫部门上门收集处理，一般固体废物回用于生产

综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述措施处理后，对周围环境基本无影响，固体废物措施符合本次验收要求

（七）环境管理检查。

云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目（一期）基本按环评建议和审批意见要求落实了各项环保设施的建设；各类环境保护档案资料进行了存档整理，并由专人管理；建立环保管理规章制度及相应的岗位责任制，建立环保设施运行操作规程。

（八）建设工程对环境的影响

项目建设期间，没有造成重大环境污染事故和生态破坏，没有接到过临近居民有关环保方面的投诉。

六、验收结论

项目建设基本执行了环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施；污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定；建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动；建设过程中未造成重大环境污染；该建设项目的建设单位未违反国家和地方环境保护法律法规；验收报告的基础资料数据详实，内容较完善，验收结论明确，建设项目环境保护设施验收合格。

七、后续要求

（一）、加强废水、无组织废气环保设施的管理和维护，确保污染物长期稳定达标排放；继续完善废气无组织的收集设施。

（二）、严格按照国家有关规定妥善处理处置固体废弃物，防止造成二次污染。

云浮市华发建材有限公司

2019年11月26日

云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管建设项目（一期）项目验收组成员名单

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程伟刚 | 云浮市华发建材有限公司 | 项目负责人 |  |
| 区庆 | 云浮市惠淇环保科技有限公司 | 经理 |  |
| 刘振杰 | 云浮市惠淇环保科技有限公司 | 技术员 |  |
| 冯志军 | 同创伟业（广东）检测技术股份有限公司 | 工程师 |  |

附件6 自主验收网络公示截图

云浮市华发建材有限公司年产100万块环保水泥砖和1万件水泥管（一期）建设项目竣工...

https://www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=235498&fromuid=94949

(出处: 环评论坛|环评互联网)