云浮市蟠龙御景苑一期建设项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：云浮市富地房地产开发有限公司

编制单位：云浮市惠淇环保科技有限公司

二〇二〇年四月

建  设  单  位：云浮市富地房地产开发有限公司

法  人  代  表：陈诗莹

编  制  单  位：云浮市惠淇环保科技有限公司

法  人  代  表：区 庆

项 目 负 责 人：区 庆

报 告 编 写 人：刘振杰

| 建设单位：云浮市富地房地产开发有限公司 | 编制单位：云浮市惠淇环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：0766-8790038 | 电话：0766-6633998 |
| 传真：0766-8790038 | 传真：0766-6633998 |
| 邮编：527300 | 邮编：527300 |
| 地址：云浮市杉冲洞振华南三路永安监理公司 | 地址：云浮市金丰路威盛酒店对面练全基房屋二楼201室 |

目录

1、项目概况…………………………………………………………………………………………1

2、验收依据…………………………………………………………………………………………1

3、项目建设情况……………………………………………………………………………………2

3.1、地理位置及平面布置…………………………………………………………………………2

3.2、环境保护目标…………………………………………………………………………………3

3.3、建设内容………………………………………………………………………………………4

3.4、水源及水平衡…………………………………………………………………………………5

3.5、供配电工程……………………………………………………………………………………5

3.6、项目变动情况…………………………………………………………………………………5

4、环境保护设施……………………………………………………………………………………7

4.1、污染物治理/处置设施……………………………………………………………… ………7

4.2、环保设施投资及“三同时”落实情况………………………………………………………9

5、环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定……………………………… …10

5.1、环境影响报告表主要结论与建议……………………………………………………… …10

5.2、审批部门审批决定……………………………………………………………………… …12

6、验收执行标准……………………………………………………………………………… …14

6.1、废气验收监测评价标准………………………………………………………………… …14

6.2、噪声验收监测评价标准…………………………………………………………………… 14

6.3、废水验收监测评价标准………………………………………………………………… …15

7、 验收监测内容…………………………………………………………………………………15

7.1、有组织废气……………………………………………………………………………… …15

7.2、噪声……………………………………………………………………………………… …16

8、质量保证及质量控制……………………………………………………………………… …16

9、验收监测结果………………………………………………………………………………… 17

10、验收监测结论…………………………………………………………………………………18

附件1 验收监测报告………………………………………………………………………………21

附件2 验收意见……………………………………………………………………………………25

附件3 其他需要说明的事项………………………………………………………………………31

附件4 环评批复……………………………………………………………………………………34

附件5 项目环保设施及排污口照片………………………………………………………………38

附件6 法人代表身份证……………………………………………………………………………39

附件7 营业执照……………………………………………………………………………………40

附件8 建设工程规划许可证………………………………………………………………………41

附件9 建筑工程施工许可证………………………………………………………………………44

附件10 雨污管网接入情况验收表…………………………………………………………… …45

附件11 验收委托书………………………………………………………………………… ……46

附件12 部分公众调查表件…………………………………………………………………………47

附件13 项目竣工环保验收公示截图………………………………………………………………52

1、项目概况

三旧”改造是广东省在上地资源供需矛盾日益突出的情况下，拓展建设空间、保障发展用地的重要途径，是推进节约集约用地试点示范省建设的重要内容。云浮贯彻落实节约集约用地的重要举措，以城中村改造为重要抓下，着力拓展城市建设空间，提升城市功能。以旧城镇、旧厂房、旧村庄改造为卞要内容的“三旧”改造，不仅是广东省在新的发展阶段践行科学发展观、转变发展方式、推动城市和产业转型升级的积极探索，也是云浮打造“健康、生态、幸福的宣居城巾示范市”的城市日标和建设“广东富庶文明大西关”的战略实施。因此，旧城镇改造已经成为当前城市建设不可回避的一项任务。

根据《云浮市中心城区“三旧”改造专项规划》(2010-2014)，旧城镇，主要是指中心城、区内国有土地的旧民居、旧商铺等。具体包括:建筑结构简陋、外观环境差的旧居民用房:物业价值低于上地价格的旧商铺；因公共设施建设或实施城市规划需要改造的旧城区，云城区岁斗岗村D3地“三”改造被列为近期旧城镇收造项目之一，并计划于2014年前实施。

2013年2月，云浮市富地房地产开发有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作并编制《云浮市蟠龙御景苑一期建设项目》，于2013年5月获得云浮市环境保护局审批通过；2019年12月1日，受云浮市富地房地产开发有限公司委托，云浮市惠淇环保科技有限公司承担了本项目竣工环境保护验收工作。根据国家以及广东省关于建设项目环保设施竣工验收等有关技术规定和要求，2019年12月23-24日江门中环检测技术有限公司对云浮市蟠龙御景苑一期建设项目正常运营期间产生的废气、噪声进行竣工验收监测，报告编号JMZH20191223AS-23，2020年1月10日云浮市富地房地产开发有限公司组织了验收工作小组对云浮市蟠龙御景苑一期建设项目进行了验收，并编制了本验收报告。

# 2、验收依据

- 《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第22号；

（2）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号；

（3）《广东省建设项目环境保护管理条例》；

（4）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》国环规环评〔2017〕4号；

（5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 公告2018年 第9号；

（6）《云浮市蟠龙御景苑一期建设项目环境影响报告表》；

（7）《关于云浮市蟠龙御景苑一期建设项目的批复》云环建管〔2013〕14号。

（8）验收委托书；

（9）云浮市富地房地产开发有限公司提供的其它相关资料。

- 3、项目建设情况

## 3.1、地理位置及平面布置

云浮市蟠龙御景苑一期建设项目位于云浮市星岩社区罗斗岗D3地块，项目东面、南面、西面均为罗斗岗村居民，北面为云浮市公安局刑侦大队的停车场及宿舍，地理位置详见图3.1-1，平面布置详见图3.1-2。

本项目

图3.1-1项目地理位置图

：噪声监测点

：废气监测点

3.1-2项目平面布置图

3.2、环境保护目标

本项目主要环境敏感点是周边居民小区、村庄和学校，项目周围环境保护目标见表3.2-1。

表3.2-1	项目周围环境保护目标分布情况一览表

| 序号 | 敏感点 | 保护性质 | 方位 | 距离 | 规模（人） | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市公安局刑侦大队的停车场及宿舍 | 居民区 | N | ~20 | ~50 | 声1类、大气二级 |
| 2 | 罗斗岗村 | 居民区 | W、S、E | ~6 | ~850 | 声1类、大气二级 |
| 3 | 税务新村 | 居民区 | SE | ~104 | ~1500 | 声1类、大气二级 |
| 4 | 聚景苑 | 居民区 | N | ~150 | ~200 | 声1类、大气二级 |
| 5 | 蟠龙山水豪庭 | 居民区 | NE | ~85 | ~180 | 声1类、大气二级 |
| 6 | 蟠龙洞 | 居民区 | SE | ~450 | ~220 | 大气二级 |
| 7 | 南山河 | 纳污水体 | S | 1500M | 小河 | Ⅲ类水体 |

3.3、建设内容

3.3.1、云浮市蟠龙御景苑一期建设项目建设内容

云浮市蟠龙御景苑一期建设项目位于云浮市星岩社区罗斗岗D3地块，项目东面、南面、西面均为罗斗岗村居民，北面为云浮市公安局刑侦大队的停车场及宿舍。项目总投资15000万元，项目规划用地面积8296.61m2，总建筑面积78325.48m2。计容建筑面积56812.91m2，其中住宅建筑面积53476.25m2，商业建筑面积1616.66m2，回迁房1720m2。不计容建筑面积21512.57m2，其中地下室建筑面积19865.6m2，架空层建筑面积1646.97m2,容积率5.56，建筑密度35.53%，绿化率21%。居住总户数468户，配建停车位480个。

3.3.2、云浮市蟠龙御景苑一期建设项目内容

本次验收内容为：云浮市蟠龙御景苑一期建设项目。

云浮市蟠龙御景苑一期建设项目实际用地面积为9192.95m2，总建筑面积50307.88m2，建设1栋、3栋及地下室、其中1栋楼层11+2F（局部12+2F）、3栋楼层17+2F（局部18+2F）；计容建筑面积35370.64m2，其中住宅建筑面积33103.36m2、商业建筑面积890.37m2，居住户数241户，配建停车位299个，配套发电机房、停车场等。

表3.3.2 云浮市蟠龙御景苑一期建设项目内容

| 建筑编号 |  | 建筑层数（层） | 用途 | 高度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原环评 报批 | A型 | 18+2F | 商业 住宅 | -- | 云浮市蟠龙御景苑一期建设项目实际用地面积为9192.95m2，总建筑面积50307.88m2，建设1栋、3栋及地下室、其中1栋楼层11+2F（局部12+2F）、3栋楼层17+2F（局部18+2F）；计容建筑面积35370.64m2，其中住宅建筑面积33103.36m2、商业建筑面积890.37m2，居住户数241户，配建停车位299个，配套发电机房、停车场等。 |
|  | B型 | 19+2F |  | -- |  |
|  | C型 | 28+2F |  | -- |  |
|  | D型 | 28+2F、6F |  | -- |  |
| 实际 建设 | 1栋 | 11+2F （局部12+2F） | 商业 住宅 | 38.5m |  |
|  | 3栋 | 17+2F （局部18+2F） |  | 52m（局部55.30m） |  |

3.4、水源及水平衡

项目用水主要为居民日常生活用水、商铺、绿化用水、消防用水、地下车库和垃圾收集站地面冲洗用水、不可预见用水等均来自市政自来水管网给水。室外排水采用雨污分流制，雨水接入市政雨水管网，生活污水、商业废水纳入市政污水管网。

3.5、供配电工程

项目小区内用电主要为生活及商业营运用电，由当地变电站供电；另设柴油备用发电机，供小区应急用电。

3.6、项目变动情况

项目现今基本按照环评报批的经济技术指标进行建设，由于市场需求、区域发展和规划等原因，云浮市蟠龙御景苑一期建设项目建设指标存在小范围的调整。项目的实际净用地面积等与环评阶段净用地面积基本一致，项目环评楼型建设A型18层住宅2幢、B型19层住宅2幢、C型28层住宅2幢、D型28层住宅1幢共7幢高层住宅及1幢6层的回迁房住宅楼，项目总建筑面积78325.48m2(含地下，架空层)，其中A、B、C、D型住宅建筑面积53476.25m2；回迁房建筑面积1720m2：项目A型、B型面向罗斗岗路-侧的建筑首层作为商铺，其商业面积为1616.66m2；地下建筑面积19865.6m2；C型、D型首层架空，架空而积为1646.97m2。项目实际建设1栋、3栋及地下室、其中1栋楼层11+2F（局部12+2F）、3栋楼层17+2F（局部18+2F）；计容建筑面积35370.64m2，其中住宅建筑面积33103.36m2、商业建筑面积890.37m2，居住户数241户，配建停车位299个，配套发电机房、停车场等。环评阶段一期建筑面积为78325.48m2，实际建设建筑面积为50307.88m2，建筑面积减少28017.6平方米；计容面积为56812.91m2，实际计容面积为35370.64m2，计容面积减少21442.27m2，其中住宅建筑面积33103.36m2、商业建筑面积890.37m2，住宅面积减少20715.98m2，商业建筑面积减少726.29m2，居住户数241户，配建停车位299个，配套发电机房、停车场等。项目实际工程内容及建筑物功能与报建规划一致，项目环评及批复阶段建设指标与实际建设指标对比见表3.6-1。

表3.6-1项目环评及批复阶段建设指标与实际建设指标对比见表

| 环评申报数值 |  |  |  |  |  | 实际建设数值 |  |  |  |  |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 单位 | 指标 | 项目 |  |  |  | 单位 | 指标 |  |
| 一期项目总用地面积 |  |  |  | m2 | 8296.6 | 一期项目总用地面积 |  |  |  | m2 | 9192.95 | 增加896.35m2 |
| 总建筑面积 |  |  |  | m2 | 78325.48 | 总建筑面积 |  |  |  | m2 | 50307.88 | 减少28017.6m2 |
| 计容建筑面积 |  |  |  | m2 | 56812.91 | 计容建筑面积 |  |  |  | m2 | 35370.64 | 减少21442.27m2 |
| 其中 | 住宅建筑面积 |  |  | m2 | 47264.85 | 其中 | 住宅建筑面积 |  |  | m2 | 33103.36 | 减少20715.98m2 |
|  | 商业建筑面积 |  |  | m2 | 1616.66 |  | 商业建筑面积 |  |  | m2 | 890.37 | 减少726.29m2 |
|  | 回迁房 |  |  | m2 | 1720 |  | 回迁房 |  |  | m2 | 0 | 未建设 |
|  | 公共配套 |  |  | m2 | 0 |  | 公共配套 |  |  | m2 | 0 | -- |
|  | 其中 |  | 幼儿园 | m2 | 0 |  | 其中 |  | 幼儿园 | m2 | 0 | -- |
|  |  |  | 垃圾压缩站 | m2 | 0 |  |  |  | 垃圾压缩站 | m2 | 0 | -- |
|  |  |  | 公厕 | m2 | 0 |  |  |  | 公厕 | m2 | 0 | -- |
| 不计容建筑面积 |  |  |  | m2 | 21512.57 | 不计容建筑面积 |  |  |  | m2 | 14937.24 | 减少6575.33m2 |
| 其中 |  | 地下室建筑面积 |  | m2 | 19865.6 | 其中 |  | 地下室建筑面积 |  | m2 | 14743.28 | 减少5122.32m2 |
|  |  | 架空建筑面积 |  | m2 | 1646.97 |  |  | 架空建筑面积 |  | m2 | 193.96 | 减少1453.01m2 |
| 建筑基底面积 |  |  |  | m2 | 3633.63 | 建筑基底面积 |  |  |  | m2 | 2818.88 | 减少814.75m2 |
| 容积率 |  |  |  | - | 5.56 | 容积率 |  |  |  | - | 3.98 | 减少1.58 |
| 建筑高度 |  |  |  | m | -- | 建筑高度 |  |  |  | m | 38.5、52、55.30 | -- |
| 建筑密度 |  |  |  | - | 35.53% | 建筑密度 |  |  |  | - | 29.58% | 减少5.95% |
| 绿化率 |  |  |  |  | 21% | 绿化率 |  |  |  |  | 30.03% | 增加9.03% |
| 居住户数 |  |  |  | 户 | 468 | 居住户数 |  |  |  | 户 | 241 | 减少227户 |
| 配建停车位 |  |  |  | 个 | 480 | 配建停车位 |  |  |  | 个 | 299 | 减少181个 |
| 备用发电机 |  |  |  | 台 | 1 | 备用发电机 |  |  |  | 台 | 1 | 与环评一致 |

4、环境保护设施

## 4.1、污染物治理/处置设施

4.1.1、废水

营运期废水主要来源为居民和商铺生活污水，经三级化粪池预处理，处理达到接管标准后一并通过小区内部污水管道排入市政污水管网，最终进入云浮市城区污水处理厂，处理达标后排入南山河。由于项目尚无居民入住及商业引进，目前尚无污水排放。

4.1.2、废气

项目大气污染源主要为居民厨房油烟废气、机动车尾气、备用发电机废气。由于项目尚无居民入住及商业引进，目前尚无油烟废气、汽车尾气。

备用发电机采用优质的轻柴油，其产生的废气经过水喷淋处理后再通过专用烟道引至楼顶排放。

4.1.3、噪声

项目主要产生噪声的污染源为备用发电机、各类水泵、风机、变压器等运行噪声、机动车行驶噪声和日后商业活动产生的社会生活噪声。项目水泵房、配电房、发电机等机械设备房设置于地下室设备房内，设备房的设计，墙体按照行业标准设计，墙体进行隔热隔声处理；风机、水泵及发电机等设施选择振动小、低噪音的设备，从源头上减小设备噪声的影响；在安装发电机、风机、水泵时，机座具有减震效果，不能直接安装在地面上，对于风机、水泵的设备，在设备的进出口管道上安装减震和消音设备。机动车噪声的防治主要依靠小区的合理规划和严格管理，合理规划区内的车流方向，保持区内的车流畅通，通往车库的车道不允许停放车辆，严格执行车辆管理制度，限速行驶，禁止车辆鸣笛等。

4.1.4、固体废物

项目产生的固体废弃物主要为居民的生活垃圾和商场营运期产生的商业垃圾由于项目尚无居民入住及商业引进，目前尚无固体废物排放，小区内设有垃圾收集点，生活垃圾委托环卫部门统一清运。

4.1.5、其它环境保护设施

项目的其它环境保护设施主要包括生态建设与绿化措施以及外环境防治措施，采取的措施有：

1、项目小区内绿化采用围绕住宅楼的绿化、道路绿化为主。

2、加大项目临近道路绿化带及小区内部的绿化，种植高大乔木等具有良好降噪效果的树种，既美观又有助于降低道路产生的噪声、废气对居民的影响。

3、在经过小区附近的路段设置警示牌，要求过往车辆减速慢行，严禁鸣笛、怠速停车和加速行驶。

## 4.2、环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资15000万元，其中实际环保投资450万元，占总投资3%。环保投资情况见表4.2-1，环保设施落实情况见表4.2-2。

表4.2-1环保投资情况

| 环保投资类别 | 环保投资费用（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | 130 |
| 废气治理 | 180 |
| 噪声治理 | 28 |
| 固体废物治理 | 5 |
| 绿化及生态 | 32 |
| 排污口设置 | 50 |
| 其他 | 25 |
| 合计 | 450 |

表4.2-2环保设施落实情况

| 项目 | 污染源 | 主要污 染物 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水 | COD、BOD5、 氨氮等 | 雨污分流；生活污水先经过化粪池处理后排入市政管网，雨水排入雨水管网 | 已落实，项目配有化粪池，但还未有居民入住及商业引进，目前尚无废水排放 | / |
| 废气 | 居民油 烟废气 | 油烟 | 经吸排油烟机处理后，由内置排烟通道引至所在住宅楼楼顶高空排放 | 已落实，项目配有排烟通道，但还未有居民入住目前尚无此项废气排放 | / |
|  | 地下停车场汽车尾气 | 一氧化碳、氮氧化物等 | 设置机械和自然抽排风系统，加强空气流通，将废气引至地面排放，排放口周围设置绿化带（避开人群通道或集中活动区） | 已落实，项目地下车库配有机械和自然排风系统，排放口周围设置绿化带（避开人群通道或集中活动区），但还未有居民入住，目前尚无此项废气排放 | / |
|  | 备用发电 机燃料废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 | 经过水喷淋处理后再通过专用烟道引至楼顶排放 | 已落实，经过水喷淋处理后再通过专用烟道引至楼顶排放 | / |
| 噪声 | 备用发电机、各类水泵、风机、变压器等 | 噪声 | 设备选型时选用低噪音设备，设备安装隔振机座或减震垫，管道采用弹性连接，通风排气设备安装消音器等降噪措施 | 已落实，设备选型时选用低噪音设备，设备安装隔振机座或减震垫，管道采用弹性连接，通风排气设备安装消音器等降噪措施 | ， / |
| 固体废 弃物 | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫部门统一清运 | 项目还未有居民入住，无此项固废排放 | / |
| 其它环境保护设施 | 外环境 | -- | 加大项目临近道路绿化带及小区内部的绿化，种植高大乔木等具有良好降噪效果的树种 | 已落实，项目周边和小区内部种植高大乔木等具有良好降噪效果的树种 | / |

5、环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1、环境影响报告表主要结论与建议

5.1.1、环境影响报告表主要结论

| 序号 | 项目 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境 | 项目生活污水经化粪池预处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排入云浮市城区污水处理厂处理，雨水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，处理达标后排入南山河。项目运营期间废水经处理达标后排放，对周围水环境影响不大。 |
| 2 | 大气 环境 | 本项目产生的废气主要为居民烹饪油烟废气及其燃料废气、备用发电机燃料废气、机动车尾气。居民烹饪油烟经抽油烟机净化后通过专用烟道引至居民楼顶排放，备用发电机采用符合标准含硫率较低的柴油，设置专用烟道引至居民楼顶高空排放备用发电机燃料废气；机动车尾气通过对地下室设置机械和自然抽排风系统，加强空气流通，将废气引至地面排放，排放口周围设置绿化带（避开人群通道或集中活动区） 采取上述措施后居民燃料废气、备用发电机燃料废气、机动车尾气可以达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准； |
| 3 | 声环境 | 本项目噪声主要有备用发电机、风机、水泵和机动车出入车库噪声，以及商业活动噪声。各设备均位于地下室设备房，风机、水泵等设备经吸声、隔声、消声等综合治理后，边界外1米的声级可符合相关标准要求，不会对周边环境造成明显不良影响。机动车噪声通过疏导车流、人流，设置禁止鸣笛标志、减速路障以及指引标志等措施后，不会对周围及自身的声环境造成明显的不良影响。商业活动噪声通过加强管理，控制商业广播播放时间和播放音量，合理设置喇叭方位，不会对周围及自身的声环境造成明显的不良影响。项目营运期东、南、西、北边界噪声可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准，项目营运期噪声对周边环境影响较小。 |
| 4 | 固体 废物 | 项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾，产生的生活垃圾经收集后，集中交由环卫部门清运处理。经处理后，项目产生的生活垃圾不会对周围环境产生明显的影响。 |
| 5 | 综合 结论 | 本项目建设单位必须在认真执行“三同时”管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中要求的各项环保措施并确保污染物达标排放，并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用，同时，在投入使用后应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转，确保各项污染物达标排放的前提下， 从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 |

5.1.2、环境影响报告表建议：

1、建设方在施工过程中，尤其是使用建筑机械时，须注意噪声污染的防治，除需连续浇灌作业外，严禁在居民习惯休息时间段和晚上施工，主要是中午(12时至14时)、夜间(22时至次日6时)，同时应走访和了解附近居民的接受能力，并作适当的经济补偿。

如因工程技术确需连续施工，需提前三天提出申请，经环保行政主管部门同意发给夜问施许可证后方可施工。

- 2、注意建筑运输用车运料时的漏掉，做好清洁装运，以免造成城区污染。

- 3、由于受地质构造的影响，桩基础工程建设工艺容易发生变化，因此，当需改变桩基础工程建设工艺时，应尽量选用低噪声的静压桩工艺。

- 4、项目建成后的出租或销售过程中，应利客户协议好装修噪声的防洽和废料的处理。

- 5、严格执行各项环保措施，各污染治理方案设施应到当地环保行政主管部门申请验收，验收合格后方可进入正常施工。

- 6、由于项目建成后商铺多出租或出售，商铺经营所产生的污染目前尚未能确定.所以开发商到时应协助经营者搞好相关的环境保护工作，使商铺经营噪声、废水、废气和固体废物等污染物的排放应符合环保法规和标准的要求。

- 7、项目建成后确有必要改变商铺的使用功能，经营餐饮或娱乐场所时，则必须注意以下问题:

- ①、餐饮单位排放的油烟须经过净化后排放。

- ②、设置餐饮单位的建筑要预留专用油烟排气管道、隔油沉淀池；排换气设备要选用低噪施，声风机，并采取消声指施。

- ③、设立的娱乐场所，其相邻楼层不能作为居民住宅，营业场所必须采取隔声消声指场界噪声必须达到相应的噪声标准。

- ④、设置的餐饮单位或娱乐场所必须经环保主管部门审批后能建设，并经竣工环保验收后才能进行营业。

- 5.2、审批部门审批决定

项目运营中还应重点做好以下工作：

- 原则同意该报告表的评价结论和建议。

- 云浮市富地房地产开发有限公司云浮市蟠龙御景苑一期建设项目位手云浮市星岩社区罗斗岗村D3地块。项目为“三旧”改造工程，是一个集商业、住宅、得车场和康乐设施配套完善的小区。一期项目占地面积8296.61平方来，拟建设A型18层住宅2幢、B型19层住宅2幢，C型28层住宅2幢、D型28质住宅1幢共7幢高层的住宅及6层回迁房住宅楼一幢，总建筑面积78325.48平方米，A栋、B栋首层设置商业功能。项目配套地下2层作为地下停车库，地下建筑面积19865.6平方米，项目总投资15000万元，其中环保投资450万元。根据报告的评价结论，我局原则同意该项目建设。

- 项目“三废”排放执行在该报告表出的标准和污染防治指施，切实做好噪声、废气、废水.废渣等污染防治工作。

- （一）项目开工前，必须向我局申报拥有造成环境噪声污染的设备的种类、数量以及在正常作业条件下所发出的噪声值和防治环境噪声的设施情况，申领噪声排放许可证，方可施工。

- （二）做好施工期的环境保护工作，落实施工期污染防治揞施，合理安排施工时间，减少施工噪声对周围环境的影响，严禁在夜间(22:00-6:00)施工。施工噪声排放合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)的要求。

（三）采取封闭施工、对作业区酒水等措施，减少施工扬尘的影响，施工物料应尽可能封闭运输，物料堆放要防风遮盖等防扬尘措施。大气污染物排放应符合《广东省地方标准——大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准。

（四）应设置临集水池、沉砂池等譬设施对施工时产生的污水进行收集，沉淀澄清，汇合施工机械、运输车辆的清洗水，经沉砂隔油池处理后用于施工场地扬尘水。

（五）各类建筑材料应有防雨遮雨设施：不能进行资源化利用工程废料、建筑土石渣倾倒须到城建监督管理部门申报。

（六）落实水土保持措施，做好生态、景观的保护和恢复。项目建设过程中，应注意保护沿线生态环境，取、弃土场以及边坡等应及时做好生态、景观恢复、防护及绿化工作，防止水土流失。

（七）项目内商铺禁止兴办产生恶臭、异味的加工业，不得兴办超标准排放噪声的加工厂，本项目构筑物内计划建设或者经营餐饮、娱乐场所等项目的，设计和建筑时必须预留专用排烟管道或相应的环保设施，且建设前必须重新报批该项目环境影响评价文件。

项目竣工后，加强日常保养维护，确保各类通风、供电设备无故障运行。生活垃圾统一交环卫部门收集处理；生活污水排入市政纳污管网，

- 项目建设应严格执行配善建设的环境保护设施与主休工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须在规定期限内向我局申请竣工环境保护验收。

# 6、验收执行标准

## 6.1、废气验收监测评价标准

项目备用发电机废气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，其烟气黑度不得超过林格曼1级。

## 6.2、噪声验收监测评价标准

项目执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)1类标准值。详见表6.2。

表6.2噪声排放标准	单位：等效声级Leq[dB(A)]

| 声环境功能区 |  | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 营运期 | 1类 | ≤55 | ≤45 |
|  | 执行标准 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类 |  |

## 6.3、废水验收监测评价标准

项目配有化粪池，但还未有居民入住及商业引进，目前尚无废水排放，本次验收不作监测。

- 验收监测内容

- 7.1、有组织废气

项目有组织废气验收监测点位、因子及频次详见表7.1。

表7.1验收监测点位、因子及频次

| 污染源 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 发电机废气排放筒 | 烟气黑度 | 连续监测2天，每天监测1次 |

7.2、噪声

项目噪声验收监测点位、因子及频次详见表7.2。

表7.2验收监测点位、因子及频次

| 污染源 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 项目东边界外1米1# | 社会生活噪声 | 连续监测2天，每天昼夜各监测1次。 |
|  | 项目南边界外1米2# |  |  |
|  | 项目西边界外1米3# |  |  |
|  | 项目北边界外1米4# |  |  |

7、3、监测点位示意图

8、质量保证及质量控制

8.1、监测分析方法

项目废气和噪声监测分析方法详见表8.1。

表8.1监测分析方法

| 监测类别 | 项目名称 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 烟气黑度 | 测烟望远镜法 |
| 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准GB22337-2008 |

8.2、监测仪器

表8.2 监测仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 林格曼黑度计 | 望远镜QT-201 | / |
| 声级计 | 多功能声级计AWA6228 | 35dB（A） |

8.3、验收监测的质量保证和质量控制措施

- （1）现场监测期间，有专人监视工况条件，保证发电机组处于正常运行状况，实际运行负荷达到设计负荷的75%以上。

- （2）监测过程严格按《环境监测技术规范》中有关规定进行。

- （3）监测人员持证上岗，监测所用仪器都经过计量部门的检定并在有效期内使用。

- （4）监测全过程严格按照本单位《质量手册》及有关质量管理程序进行，实施严谨的全过程质量保证措施，实行三级审核制度。

- （5）噪声测量前、后在测量现场用标准声源对声级计进行校准，测量前、后校准示值偏差不得大于0.5dB（A）。

9、验收监测结果

9.1、生产工况

验收监测期间（2019年12月23日、24日），该项目工作正常，备用发电机、各类水泵、风机、变压器等设备均开启工作，噪声环保设施、发电机废气处理设施均运行正常，噪声的监测数据均有效，符合项目竣工环境保护验收的要求。

9.2、废水监测结果及评价

由于项目尚无居民入住及商业引进，目前尚无污水排放，因此项目废水不做监测评价。

9.3、废气监测结果及评价

验收期间发电机废气监测结果及评价见表9.3。

表9.3发电机废气监测结果及评价

| 检测位置 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#发电机废气排放口 | 烟气黑度（级） | 2019.12.23 | ＜1 |  | 1 |  |
|  |  | 2019.12.24 | ＜1 |  | 1 |  |
| 备注： | 1、燃料：柴油； 2、标准限值参照广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值，标准限值由客户提供，仅供参考。 |  |  |  |  |  |

9.4、噪声监测结果及评价

验收期间厂界噪声监测结果及评价见表9.4。

表9.4 厂界噪声监测结果及评价

| 测点编号 | 检测位置 | 主要声源 | 检测时间 | 检测结果（Leq） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 项目东面厂界外1m | 环境噪声 | 2019-12-23 | 52.3 | 40.6 |
|  |  |  | 2019-12-24 | 51.5 | 42.5 |
| 2# | 项目南面厂界外1m | 环境噪声 | 2019-12-23 | 53.6 | 43.3 |
|  |  |  | 2019-12-24 | 53.2 | 41.2 |
| 3# | 项目西面厂界外1m | 环境噪声 | 2019-12-23 | 53.1 | 42.4 |
|  |  |  | 2019-12-24 | 52.8 | 41.5 |
| 4# | 项目北面厂界外1m | 环境噪声 | 2019-12-23 | 54.8 | 42.5 |
|  |  |  | 2019-12-24 | 53.5 | 43.6 |
| 2019-12-23 天气：阴 风速：1.5m/s 风向：东北 温度：16.5 2019-12-24 天气：阴 风速：1.2m/s 风向：东北 温度：15.7 |  |  |  |  |  |

9.5、固体废物监测结果及评价

由于项目尚无居民入住及商业引进，目前尚固体废物排放，因此项目固体废物不做监测评价。

9.6、环保设施处理效率监测结果

9.6.1、废气治理设施

监测结果表明：项目备用发电机废气经处理设施处理后达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

9.6.2、噪声治理设施

监测结果表明：在采取隔声、消声和减震等降噪措施后，项目东、南、西、北侧达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类区标准限值。

10、验收监测结论

10.1、废水

项目实施雨污分流，雨水经收集后排入城市雨水管道。

项目生活污水经三级沉淀池处理后，排入城市生活污水管网，由城区生活污水处理厂接纳处理。

项目的雨污管网已经通过建设单位（云浮市富地房地产开发有限公司）、市政主管部门（云浮市供排水管理中心）的验收，同意接入（见附件10）。

10.2、废气

项目备用发电机废气经处理设施处理后达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求，废气监测结果符合此次验收要求。

10.3、噪声

在采取隔声、消声和减震等降噪措施后，项目东、南、西、北侧达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类区标准限值。噪声监测结果符合此次验收要求。

10.4、固体废弃物

项目尚无居民入住及商业引进，目前尚无固体废物排放，但小区内设有垃圾收集点，生活垃圾委托环卫部门统一清运。

10.5、综合结论

该项目基本落实了“三同时”制度，环境管理规章制度较为健全，针对环保设施制定了运行、检修规程和管理制度，配置了专职管理人员。经向当地附近居民调查，该项目建成以来，未发生环境污染事故及扰民现象。

综上所述，该项目执行了有关环保管理规章制度，基本落实了环评批复的要求，配套的环保设施正常运行，建议通过项目竣工环境保护验收。

# 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 云浮市蟠龙御景苑一期建设项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 云浮市星岩社区罗斗岗D3地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 房地产开发经营 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 建筑面积78325.48m2 |  | 实际生产能力 |  | 建筑面积50307.88m2 |  | 开工日期 |  | 2013年6月1日 |  | 竣工日期 |  | 2019年4 月30日 |
|  | 环评单位 |  | 河南蓝森环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 云浮市生态环境局（原云浮市环境保护局） |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 云环建管〔2013〕14号 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 云浮市惠淇环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算 （万元） |  | 15000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 450 |  | 所占比例（%） |  | 3 |
|  | 实际总投资 （万元） |  | 15000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 450 |  | 所占比例（%） |  | 3 |
|  | 废水治理 （万元） |  | 130 | 废气治理 （万元） | 180 | 噪声治理 (万元) |  | 28 | 固废治理 (万元) | 5 | 绿化及生态 (万元) | 82 | 其他(万元) |  | 25 |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 (Nm3/h) |  | / |  | 年平均工作时(h/a) |  | / |
| 建设单位 |  |  | 云浮市富地房地产开发有限公司 |  |  | 建设单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91445300696445744X |  | 验收时间 |  | 2019年12月 |
| 污染物排放达 | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度 （2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身消减量（5） | 本期工程实际排放量 （6） | 本期工程核定排放总量 （7） | 本期工“以新带老”消减量 （8） | 全厂实际排放总量 （9） | 全厂核定排放总量 （10） | 区域平衡替代消减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量控制（工业建设项目详填） | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 相关 的其 它污 染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/

# 立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件1 验收监测报告

# 附件2 验收意见

云浮市蟠龙御景苑一期建设项目竣工环境

保护验收意见

2020年1月10日，根据《云浮市蟠龙御景苑一期建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，云浮市富地房地产开发有限公司在云浮市组织召开了本项目竣工环境保护验收会。参加验收的单位有云浮市富地房地产开发有限公司（建设单位）、江门中环检测技术有限公司（监测报告编制单位）、云浮市惠淇环保科技有限公司（验收报告编制单位），与会人员听取了建设单位关于项目环境保护执行情况的汇报，听取了验收监测单位关于项目验收监测情况的介绍，现场检查了项目环境保护设施的建设与运行情况，审阅并核实了有关材料。经认真讨论，形成验收检查意见如下：

一、工程建设基本情况

1、云浮市蟠龙御景苑一期建设项目（环评）内容

云浮市蟠龙御景苑一期建设项目位于云浮市星岩社区罗斗岗D3地块，项目东面、南面、西面均为罗斗岗村居民，北面为云浮市公安局刑侦大队的停车场及宿舍。项目总投资15000万元，项目规划用地面积8296.61m2，总建筑面积78325.48m2。计容建筑面积56812.91m2，其中住宅建筑面积53476.25m2，商业建筑面积1616.66m2，回迁房1720m2。不计容建筑面积21512.57m2，其中地下室建筑面积19865.6m2，架空层建筑面积1646.97m2,容积率5.56，建筑密度35.53%，绿化率21%。居住总户数468户，配建停车位480个。

2013年2月，云浮市富地房地产开发有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作并编制《云浮市蟠龙御景苑一期建设项目》，于2013年5月获得云浮市环境保护局审批通过《关于云浮市蟠龙御景苑一期建设项目环境影响报告表的批复》云环建管〔2013〕14号。

2、云浮市蟠龙御景苑一期实际建设项目内容

本次验收内容为：云浮市蟠龙御景苑一期建设项目

云浮市蟠龙御景苑一期建设项目实际用地面积为9192.95m2，总建筑面积50307.88m2，建设1栋、3栋及地下室、其中1栋楼层11+2F（局部12+2F）、3栋楼层17+2F（局部18+2F）；计容建筑面积35370.64m2，其中住宅建筑面积33103.36m2、商业建筑面积890.37m2，居住户数241户，配建停车位299个，配套发电机房、停车场等。

二、工程变动情况

项目现今基本按照环评报批的经济技术指标进行建设，由于市场需求、区域发展和规划等原因，云浮市蟠龙御景苑一期建设项目建设指标可能存在小范围的调整。项目的实际净用地面积等与环评阶段净用地面积基本一致，项目环评楼层建设A型18层住宅2幢、B型19层住宅2幢、C型28层住宅2幢、D型28层住宅1幢共7幢高层住宅及1幢6层的回迁房住宅楼，项目总建筑面积78325.48m2(含地下，架空层)，其中A、B、C、D型住宅建筑面积53476.25m2；回迁房建筑面积1720m2：项目A型、B型面向罗斗岗路-侧的建筑首层作为商铺，其商业面积为1616.66m2；地下建筑面积19865.6m2；C型、D型首层架空，架空而积为1646.97m2。项目实际建设1栋、3栋及地下室、其中1栋楼层11+2F（局部12+2F）、3栋楼层17+2F（局部18+2F）；计容建筑面积35370.64m2，其中住宅建筑面积33103.36m2、商业建筑面积890.37m2，居住户数241户，配建停车位299个，配套发电机房、停车场等。环评阶段一期建筑面积为78325.48m2，实际建设建筑面积为50307.88m2，建筑面积减少28017.6平方米；计容面积为56812.91m2，实际计容面积为35370.64m2，计容面积减少21442.27m2，其中住宅建筑面积33103.36m2、商业建筑面积890.37m2，住宅面积减少20715.98m2，商业建筑面积减少726.29m2，居住户数241户，配建停车位299个，配套发电机房、停车场等。项目实际工程内容及建筑物功能与报建规划一致，项目环评及批复阶段建设指标与实际建设指标对比见表1。

表1 项目环评及批复阶段建设指标与实际建设指标对比见表

| 环评申报数值 |  |  |  |  |  | 实际建设数值 |  |  |  |  |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 单位 | 指标 | 项目 |  |  |  | 单位 | 指标 |  |
| 一期项目总用地面积 |  |  |  | m2 | 8296.6 | 一期项目总用地面积 |  |  |  | m2 | 9192.95 | 增加896.35m2 |
| 总建筑面积 |  |  |  | m2 | 78325.48 | 总建筑面积 |  |  |  | m2 | 50307.88 | 减少28017.6m2 |
| 计容建筑面积 |  |  |  | m2 | 56812.91 | 计容建筑面积 |  |  |  | m2 | 35370.64 | 减少21442.27m2 |
| 其中 | 住宅建筑面积 |  |  | m2 | 47264.85 | 其中 | 住宅建筑面积 |  |  | m2 | 33103.36 | 减少20715.98m2 |
|  | 商业建筑面积 |  |  | m2 | 1616.66 |  | 商业建筑面积 |  |  | m2 | 890.37 | 减少726.29m2 |
|  | 回迁房 |  |  | m2 | 1720 |  | 回迁房 |  |  | m2 | 0 | 未建设 |
|  | 公共配套 |  |  | m2 | 0 |  | 公共配套 |  |  | m2 | 0 | 0 |
|  | 其中 |  | 幼儿园 | m2 | 0 |  | 其中 |  | 幼儿园 | m2 | 0 | 0 |
|  |  |  | 垃圾压缩站 | m2 | 0 |  |  |  | 垃圾压缩站 | m2 | 0 | 0 |
|  |  |  | 公厕 | m2 | 0 |  |  |  | 公厕 | m2 | 0 | 0 |
| 不计容建筑面积 |  |  |  | m2 | 21512.57 | 不计容建筑面积 |  |  |  | m2 | 14937.24 | 减少6575.33m2 |
| 其中 |  | 地下室建筑面积 |  | m2 | 19865.6 | 其中 |  | 地下室建筑面积 |  | m2 | 14743.28 | 减少5122.32m2 |
|  |  | 架空建筑面积 |  | m2 | 1646.97 |  |  | 架空建筑面积 |  | m2 | 193.96 | 减少1453.01m2 |
| 建筑基底面积 |  |  |  | m2 | 3633.63 | 建筑基底面积 |  |  |  | m2 | 2818.88 | 减少814.75m2 |
| 容积率 |  |  |  | - | 5.56 | 容积率 |  |  |  | - | 3.98 | 减少1.58 |
| 建筑高度 |  |  |  | m | -- | 建筑高度 |  |  |  | m | 38.5、52、55.30 | -- |
| 建筑密度 |  |  |  | - | 35.53% | 建筑密度 |  |  |  | - | 29.58% | 减少5.95% |
| 绿化率 |  |  |  |  | 21% | 绿化率 |  |  |  |  | 30.03% | 增加9.03% |
| 居住户数 |  |  |  | 户 | 468 | 居住户数 |  |  |  | 户 | 241 | 减少227户 |
| 配建停车位 |  |  |  | 个 | 480 | 配建停车位 |  |  |  | 个 | 299 | 减少181个 |
| 备用发电机 |  |  |  | 台 | 1 | 备用发电机 |  |  |  | 台 | 1 | 与环评一致 |

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

营运期废水主要来源为居民和商铺一般生活污水，经三级化粪池预处理，处理达到接管标准后一并通过小区内部污水管道排入市政污水管网，最终进入云浮市城区污水处理厂，处理达标后排入南山河。

由于项目尚无居民入住及商业引进，目前尚无污水排放。

（二）废气

项目大气污染源主要为居民厨房油烟废气、机动车尾气和备用发电机废气。由于项目尚无居民入住及商业引进，目前尚无油烟废气、汽车尾气。

备用发电机采用优质的轻柴油，其产生的废气经过水喷淋处理后再通过专用烟道引至楼顶排放。

（三）噪声

项目主要产生噪声的污染源为备用发电机、各类水泵、风机、变压器等运行噪声、机动车行驶噪声和商业活动产生的社会生活噪声。项目水泵房、配电房、发电机等机械设备房设置于地下室设备房内，设备房的设计，墙体按照行业标准设计，墙体进行隔热隔声处理；风机、水泵及发电机等设施选择振动小、低噪音的设备，从源头上减小设备噪声的影响；在安装发电机、风机、水泵时，机座具有减震效果，不能直接安装在地面上，对于风机、水泵的设备，在设备的进出口管道上安装减震和消音设备。机动车噪声的防治主要依靠小区的合理规划和严格管理，合理规划区内的车流方向，保持区内的车流畅通，通往车库的车道不允许停放车辆，严格执行车辆管理制度，限速行驶，禁止车辆鸣笛等。

（四）固体废物

项目产生的固体废弃物主要为居民的生活垃圾和商场营运期产生的商业垃圾。由于项目尚无居民入住及商业引进，目前尚无固体废物排放，但小区内设有垃圾收集点，生活垃圾委托环卫部门统一清运。

（五）其它环境保护设施

项目的其它环境保护设施主要包括生态建设与绿化措施以及外环境防治措施，采取的措施有：

1、项目小区内绿化采用围绕住宅楼的绿化、道路绿化为主。

2、加大项目临近道路绿化带及小区内部的绿化，种植高大乔木等具有良好降噪效果的树种，既美观又有助于降低道路产生的噪声、废气对居民的影响。

3、在经过小区附近的路段设置警示牌，要求过往车辆减速慢行，严禁鸣笛、怠速停车和加速行驶。

四、验收监测结果

根据江门中环检测技术有限公司编制的《云浮市蟠龙御景苑一期建设项目监测报告》（报告编号：JMZH20191223AS-23）显示：

（一）工况

验收监测期间（2019年12月23日、24日），该项目工作正常，备用发电机、各类水泵、风机、变压器等设备均开启工作，噪声环保设施、发电机废气处理设施均运行正常，噪声的监测数据均有效，符合项目竣工环境保护验收的要求。

（二）废水

项目尚无居民入住及商业引进，目前尚无污水排放。

（二）废气

项目备用发电机废气经处理设施处理后达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求，废气监测结果符合此次验收要求。

（三）噪声

在采取隔声、消声和减震等降噪措施后，项目东边、南边界和西边、北边界达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类区标准限值，噪声监测结果符合此次验收要求。

（四）固体废物

项目尚无居民入住及商业引进，目前尚无固体废物排放，但小区内设有垃圾收集点，生活垃圾委托环卫部门统一清运。

五、工程建设对环境的影响

项目建设期间，没有造成重大环境污染事故和生态破坏，没有接到过临近居民有关环保方面的投诉。

六、验收结论

项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，基本落实了环境影响报告表和环评审批意见的要求，该项目环保设施运转正常，运行效果良好，建设项目环境保护验收合格。

七、后续要求

（一）加强使用设备和污染防治设施的日常维护和管理，定期进行维护，确保各项设施长期处于良好的运行状态，污染物长期稳定达标排放。

（二）严格按照国家有关规定妥善处置固体废物，防治造成二次污染。

八、验收人员信息

参加验收的单位有云浮市富地房地产开发有限公司（建设单位）、云浮市惠淇环保科技有限公司（验收报告编制单位）、江门中环检测技术有限公司（监测报告编制单位）等，验收组名单附后。

云浮市富地房地产开发有限公司

2020年1月10日

云浮市蟠龙御景苑一期建设项目竣工

环境保护验收组成员名单

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈诗莹 | 云浮市富地房地产开发有限公司 | 验收负责人 |  |
| 冯志军 | 江门中环检测技术有限公司 | 技术负责人 |  |
| 区庆 | 云浮市惠淇环保科技有限公司 | 经理 |  |
| 刘振杰 | 云浮市惠淇环保科技有限公司 | 技术员 |  |

附件3 其他需要说明的事项

云浮市蟠龙御景苑一期建设项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1、设计简况

建设项目已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2、施工简况

建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目已建成了废水、废气、噪声、固废治理设施以及绿化生态补偿措施，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3、验收过程简况

云浮市蟠龙御景苑一期建设项目于2019年8月5日竣工，2020年12月启动验收工作。受云浮市富地房地产开发有限公司委托，云浮市惠淇环保科技有限公司承担了本项目竣工环境保护验收工作。根据国家以及广东省关于建设项目环保设施竣工验收等有关技术规定和要求，2019年12月23-24日江门中环检测技术有限公司对云浮市蟠龙御景苑一期建设项目正常运营期间产生的废气、噪声进行竣工验收监测，报告编号JMZH20191223AS-23，2020年1月组织了验收工作小组对云浮市蟠龙御景苑一期建设项目进行了验收，并编制了项目验收报告。

1.4、公众反馈意见及处理情况

本次公众意见调查主要用发放公众调查表的形式，共发放个人调查表20份，回收20份，回收率100%，公众参与调查内容统计分析情况详见表1。

表1	公众参与调查内容统计表

| 调查内容 |  | 人数(人) | 比例(％) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.您是否了解云浮市蟠龙御景苑一期建设项目工程的建设？ | 了解 | 15 | 75 |
|  | 不了解 | 1 | 5 |
|  | 了解一点 | 4 | 20 |
| 2.工程在施工期期间是否发生过环境污染事件或扰民事件； | 有 | 0 | 0 |
|  | 没有 | 15 | 75 |
|  | 没听说 | 4 | 20 |
|  | 不清楚 | 1 | 5 |
| 3.您觉得项目在施工期、试运行期存在的主要环境问题和可能存在的环境影响有哪些？（可多选） | 周边景观 | 12 | 60 |
|  | 噪声扰民 | 4 | 20 |
|  | 空气影响问题 | 1 | 5 |
|  | 周边水体恶臭，不洁净 | 1 | 5 |
|  | 垃圾乱堆乱放 | 1 | 5 |
|  | 其他影响 | 1 | 5 |
| 4.您对建设项目施工期、试运行期采取的环境保护措施效果是否满意？ | 满意 | 17 | 85 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 不清楚 | 3 | 15 |
| 5.在本项目施工期间和试运行期间你认为是否对有利于当地经济的发展？ | 有利 | 16 | 80 |
|  | 不利 | 0 | 0 |
|  | 不清楚 | 4 | 20 |
| 6.您对本项目的总体意见如何？ | 满意 | 18 | 90 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 不清楚 | 2 | 10 |

根据调查本次公众调查统计结果分析如下：

①、75%的被调查者了解本项目的建设，5%的被调查者不了解本项目，20%的被调查者对本项目了解一点。

②、75%的被调查者表示项目在施工过程中无发生环境污染事件或者扰民事件，20%表示未听说到有扰民事件，5%表示不清楚。

③、60%的被调查者担心会影响周边景观，20%的被调查者担心噪声扰民，5%的被调查者担心影响空气质量，5%的被调查者担心会影响周边水体，5%被调查者担心垃圾乱堆乱放，5%被调查者担心其他影响。

④、85%的被调查者认为建设项目施工期、试运行期采取的环境保护措施效果满意，没有被调查者认为对建设项目施工期、试运行期采取的环境保护措施效果不满意，15%表示不清楚。

⑤、80%的被调查者认为本项目的建设有利于当地经济的发展，没有被调查者表示不利于当地经济，20%的被调查者表示不清楚。

⑥、90%的被调查者满意本项目，10%的被调查者表示不清楚。

由上述调查结果可知，调查公众对项目的环境保护工作基本满意；绝大多数公众对本工程的施工期及运行期环节保护措施较为满意；多数公众认为项目的建设对增加经济收入是有利的；项目在施工期和营运期均没有对周围敏感点产生不良影响，没有收到环境方面的投诉。

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1、制度措施落实情况

（1）、环保组织机构及规章制度

该项目执行国家建设项目环境管理“三同时”制度，建立及完善项目各项环境保护管理规章制度，执行情况良好；建立较完善的环境保护档案，管理良好；重视绿化工作。

（2）、环境风险防范措施

项目为房地产项目，已采取有效措施避免地下车库、住宅区和地下发电机房的火灾事故的发生或削减风险事故时的影响程度。

（3）、环境监测计划

项目按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，定期委托有资质的环境监测机构开展常规监测。

2.2、配套措施落实情况

（1）、区域削减及淘汰落后产能

不涉及。

（2）、防护距离控制及居民搬迁

不涉及。

2.3、其他措施落实情况

无。

3、整改工作情况

本项目主要的整改工作情况如下：

（1）核实项目建筑内容及面积。

附件4 环评批复

附件5 项目环保设施及排污口照片

市政雨水接入口	市政污水接入口

园区绿化

附件6 法人代表身份证

附件7 营业执照

附件8 建设工程规划许可证

附件9 建筑工程施工许可证

附件10 雨污管网接入情况验收表

附件11 验收委托书

委	托	书

云浮市惠淇环保科技有限公司：

云浮市富地房地产开发有限公司建设的云浮市蟠龙御景苑一期建设项目现已竣工。根据国家以及广东省关于建设项目环保设施竣工验收等有关技术规定和要求，特委托贵单位指导本项目的竣工环境保护验收工作，协助编制竣工环境保护验收报告。

并且承诺及时向贵单位提供编制该项目竣工环境保护验收报告所必须的一切相关资料，并保证资料的真实可靠。

委托单位（盖章）：云浮市富地房地产开发有限公司

委托日期：2019年12月1日

附件12部分公众调查表件

# 附件13项目竣工环保验收公示截图

云浮市蟠龙御景苑一期建设项目

https://www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=267399&fromuid=94949

(出处: 环评互联网论坛)